综合实验报告

( 2024--2025年度第一学期 )

名    称：      软件设计综合实践

题    目：  电网接线图系统的设计实现

院    系：           数理系

班    级：       信息2202

学    号：        220221100310

学生姓名：          李玉焜

指导教师：       王涛   李鹏

设计周数：            2周

成    绩：

日期：2024年12月30日

一、综合实验的目的与要求

1实验目的

掌握面向对象编程的基本技能、一门程序设计语言的应用；理解并熟练运用面向对象编程的核心思想，包括类的封装、继承、函数重载，以及构造函数和析构函数的编写。掌握类的序列化技术，实现对象的存储操作。熟练构建邻接表并掌握相关图的遍历算法。学习并掌握基于 Socket 的通信技术。

2实验要求

2.1基本要求

设计并调试 CElement、CMeasure 和 CCaption 类。实现保存、旋转、绘制、平移、缩放等功能、用户绘制的电力设备接线图的保存和再次显示功能、显示设备的名称以及遥测值；完成各类电力设备之间连接线的类设计与调、依据电力设备的连接关系，实现带电着色功能。

2.2提高要求

实现实时接收遥测、遥信信息，并根据实时接收的数据动态进行带电着色；开发基于数据库的设备图信息存储功能，能够正常打开、显示设备图，并保证各项功能运行正常；利用数据库存储信息，实现设备图的基本信息编辑与检索功能。

二、实验

1类的设计

1.1 Element类

电力设备的抽象基类，主要用于描述电力设备的基本属性和行为。它为继承此类的具体设备提供基础设施，使得不同类型的电力元件（如变压器、开关等）能够共享公共的功能和属性，同时可以在其基础上进一步扩展或实现具体的行为。类的主要属性、方法及其功能描述如下：

| 类别 | 成员名称 | 数据类型 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 属性 | X | float | 设备元件的横向位置坐标 |
|  | Y | float | 设备元件的纵向位置坐标 |
|  | Angle | float | 设备元件的旋转角度 |
|  | TextSize | float | 控制设备元件显示文本的字体大小 |
|  | IsPowered | bool | 标记设备是否带电 |
|  | Nodes | List<Node> | 存储设备的连接节点，用于描述设备之间的连接关系 |
|  | Voltage | float | 设备的电压值 |
|  | Current | float | 设备的电流值 |
| 构造函数 | Element(float x, float y) | 无返回值 | 初始化设备元件的基本属性，位置、角度、文本大小等 |
| 方法 | Draw(Graphics g) | 无返回值 | 在图形界面上绘制设备元件，包括电压、电流的显示 |
|  | Contains(PointF point) | bool | 判断一个点是否位于设备元件的范围内，供用户交互时使用 |
|  | Rotate(float angle) | 无返回值 | 旋转设备元件，通过修改角度值实现旋转 |
|  | Move(float dx, float dy) | 无返回值 | 移动设备元件，调整设备的坐标并更新节点位置 |
|  | Resize(float scale) | 无返回值 | 调整设备元件的大小，子类需要实现该方法 |
|  | CalculateVoltageAndCurrent() | 无返回值 | 根据设备的电源状态计算电压和电流值 |
|  | AddNode(float x, float y, float nodeRadius) | 无返回值 | 向设备中添加一个节点 |

1.2 Switch类

Switch类继承自Element类，目的是在电力设备建模中表示一个“开关”设备元件。它不仅具备基础的电力设备元件（如电压、电流）的属性和行为，还专门扩展了与开关特性相关的功能，如开关的尺寸、连接线的长度、连接点的圆形形状以及开关的开/关状态。类的主要属性、方法及其功能描述如下：

| 类别 | 成员名称 | 数据类型 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 属性 | Width | float | 开关的宽度 |
|  | Height | float | 开关的高度 |
|  | LineLength | float | 连接线的长度 |
|  | CircleRadius | float | 连接点（圆形）的半径 |
|  | IsOpen | bool | 标记开关是否处于开启状态 |
| 构造函数 | Switch(float x, float y, float width, float height, float lineLength, float circleRadius) | 无返回值 | 初始化开关的位置、尺寸、连接线长度和圆形半径等属性 |
| 方法 | Draw(Graphics g) | 无返回值 | 绘制开关图形，包括矩形、连接线、连接点等，并根据状态改变颜色 |
|  | Contains(PointF point) | bool | 判断一个点是否在开关的范围内（矩形区域和两个圆形区域） |

1.3 Bus类

Bus 类继承自Element类，用于表示电力系统中的“母线”设备元件。在电力系统中，母线是用于连接多个电气元件（如开关、变压器、发电机等）的重要部分。Bus类的设计目标是通过图形化的方式展示母线的形态，并提供与其相关的基本操作，如绘制、缩放、旋转等。与其他设备（如开关、变压器）类似，Bus 类需要展示电压、电流等信息，并支持用户交互。类的主要属性、方法及其功能描述如下：

| 类别 | 成员名称 | 数据类型 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 属性 | Width | float | 表示母线的宽度 |
|  | Height | float | 表示母线的高度 |
| 构造函数 | Bus(float x, float y, float width, float height) | 无返回值 | 初始化母线的位置、尺寸并为母线添加两个节点，表示母线的起始点和终止点 |
| 方法 | Draw(Graphics g) | 无返回值 | 绘制母线，包括电压电流显示、母线矩形的绘制、旋转和节点的显示 |
|  | Contains(PointF point) | bool | 判断某个点是否位于母线的矩形区域范围内，用于交互操作 |
|  | Resize(float scale) | 无返回值 | 根据缩放比例调整母线的大小，并调整相关节点的位置 |
|  | Rotate(float angle) | 无返回值 | 根据指定角度旋转母线，旋转时还会更新母线节点的位置 |

1.4 Generator类

Generator 类继承自Element类，代表电力系统中的发电机（Generator）。发电机是电力系统中重要的设备之一，负责产生电力并将电能输送到母线或其他电力设备。Generator 类通过图形化方式展现发电机的形态，并支持与发电机相关的操作，如绘制、旋转、缩放等。类的主要属性、方法及其功能描述如下：

| 类别 | 成员名称 | 数据类型 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 属性 | Radius | float | 表示发电机的半径 |
|  | Length | float | 表示发电机的长度 |
| 构造函数 | Generator(float x, float y, float radius, float length) | 无返回值 | 初始化发电机的位置、尺寸并为发电机添加连接节点 |
| 方法 | Draw(Graphics g) | 无返回值 | 绘制发电机，包括电压电流显示、发电机圆形的绘制、连接线的绘制和旋转操作 |
|  | Contains(PointF point) | bool | 判断某个点是否位于发电机的圆形区域内，用于交互操作 |
|  | Resize(float scale) | 无返回值 | 根据缩放比例调整发电机的大小，并调整相关节点的位置 |
|  | Rotate(float angle) | 无返回值 | 根据指定角度旋转发电机，旋转时更新发电机节点的位置 |

1.5 ThreePhaseTransformer类

ThreePhaseTransformer类继承自Element类，表示一个三相变压器（Three-Phase Transformer）。变压器在电力系统中是用于改变电压的关键设备，通常具有多个接线端子。ThreePhaseTransformer 类通过图形化表示了这种设备的外观，并提供了相应的操作方法。如绘制、旋转、缩放和节点管理。类的主要属性、方法及其功能描述如下：

| 类别 | 成员名称 | 数据类型 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 属性 | Radius | float | 表示三相变压器的半径，影响变压器圆形部分的大小 |
|  | Length | float | 表示三相变压器的长度，影响变压器连接线的长度 |
| 构造函数 | ThreePhaseTransformer(float x, float y, float radius, float length) | 无返回值 | 初始化三相变压器的位置、尺寸并为变压器添加连接节点 |
| 方法 | Draw(Graphics g) | void | 绘制三相变压器的图形表示，包含多个圆形和连接线 |
|  | Contains(PointF point) | bool | 判断指定点是否在三相变压器的范围内，支持交互操作 |
|  | Resize(float scale) | void | 按照比例缩放变压器的尺寸及节点位置 |
|  | Rotate(float angle) | void | 旋转变压器图形及其节点 |

1.6 TwoPhaseTransformer类

TwoPhaseTransformer 类继承自Element类，表示一个两相变压器（Two-Phase Transformer）。它通过图形化的方式展示了两相变压器的外观，支持电力系统中的可视化操作。如旋转、缩放、绘制等。类的主要属性、方法及其功能描述如下：

| 类别 | 成员名称 | 数据类型 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 属性 | Radius | float | 表示两相变压器圆形部分的半径，影响变压器的大小 |
|  | Length | float | 表示两相变压器的长度 |
| 构造函数 | TwoPhaseTransformer | void | 构造一个两相变压器对象，接受位置、半径和长度作为参数 |
| 方法 | Draw | void | 绘制变压器的图形，包含两个圆形和两条连接线，表示两相变压器的外形 |
|  | Contains | bool | 判断点是否在变压器的范围内，用于交互操作 |
|  | Resize | void | 按比例缩放变压器及其节点的尺寸 |
|  | Rotate | void | 旋转变压器及其节点，基于中心点进行旋转 |

1.7 Node类

Node类代表电力系统中的一个节点（例如设备与设备之间的连接点），用于图形化地表示电力系统中的不同接点。它包括位置、半径、旋转角度等属性，并支持节点的绘制、缩放、移动等操作。如旋转、缩放、绘制等。类的主要属性、方法及其功能描述如下：

| 类别 | 成员名称 | 数据类型 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 属性 | X | float | 节点的X坐标，表示节点在图形上的水平位置 |
|  | Y | float | 节点的Y坐标，表示节点在图形上的垂直位置 |
|  | Angle | float | 节点的旋转角度，单位为度 |
|  | NodeRadius | float | 节点的半径，用于绘制节点的圆形外观 |
|  | IsPowered | bool | 节点是否有电，决定节点的填充颜色 |
| 构造函数 | Node | void | 创建一个新的节点实例，设置节点的位置、半径和电力状态 |
| 方法 | Draw | void | 绘制节点的图形，显示节点的外观，并根据电力状态选择颜色 |
|  | Contains | bool | 判断一个点是否在节点的范围内，通常用于鼠标交互操作 |
|  | Resize | void | 调整节点的大小，缩放节点的半径 |
|  | Move | void | 移动节点，改变节点的位置 |

2 系统总体设计

2.1 功能实现

2.1.1 Transfer类

Transfer类主要用于处理与电力系统中元素（如开关、变压器等）相关的操作。该类提供了元素的旋转、缩放、平移等功能，以及响应鼠标事件来操作这些元素。

| 类别 | 成员名称 | 数据类型 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 属性 | elements | List<Element> | 存储界面中所有的电力系统元素，用于管理和操作这些元素。 |
|  | lastMousePosition | PointF | 记录鼠标上一次的位置，用于计算鼠标拖动的偏移量，帮助实现平移操作。 |
| 构造函数 | Transfer(List<Element> elements) | void | 初始化 Transfer 类，接收元素列表作为参数，用于后续对元素进行操作。 |
| 方法 | RotateElement(PointF clickPoint) | void | 根据用户点击的位置，旋转被点击的元素 90 度。 |
|  | ResizeElement(PointF clickPoint, float scale) | void | 根据用户点击的位置和缩放比例，对被点击的元素进行缩放操作。 |
|  | Form1_MouseDown(PointF currentMousePosition, ref Element selectedElement, ref bool isMovingAll, ActionType currentAction) | void | 响应鼠标按下事件，记录鼠标点击的位置，选择目标元素或启动整体移动模式。 |
|  | Form1_MouseMove(PointF currentMousePosition, ref Element selectedElement, ref bool isMovingAll) | void | 响应鼠标移动事件，计算鼠标移动的偏移量，执行单个元素或所有元素的平移操作。 |
|  | Form1_MouseUp(ref Element selectedElement, ref bool isMovingAll) | void | 响应鼠标释放事件，结束当前的平移操作，重置选中元素和整体移动状态。 |
|  | ResizeAllElements(float scaleFactor) | void | 对所有元素进行整体缩放操作，包括调整元素位置和大小，缩放基准为所有元素的中心点。 |

(1)RotateElement(PointF clickPoint)

遍历 elements 列表，检查每个元素是否包含点击点。如果找到包含点击点的元素，调用其 Rotate(90f) 方法完成旋转。操作完成后立即退出循环，避免多次旋转。

(2)ResizeElement(PointF clickPoint, float scale)

遍历 elements 列表，检查每个元素是否包含点击点。如果找到包含点击点的元素，调用其 Resize(scale) 方法完成缩放。操作完成后退出循环，避免多次缩放。

(3)Form1_MouseDown(PointF currentMousePosition, ref Element selectedElement, ref bool isMovingAll, ActionType currentAction)

将 currentMousePosition 记录到 lastMousePosition。如果操作类型为 Move（移动单个元素），遍历 elements 列表，找到包含点击点的目标元素，并将其赋值给 selectedElement。如果操作类型为 MoveAll（整体移动），设置 isMovingAll 为 true，启动整体移动模式。

(4)Form1_MouseMove(PointF currentMousePosition, ref Element selectedElement, ref bool isMovingAll)

计算鼠标当前位置与上一次记录位置的偏移量（dx 和 dy）。

如果 selectedElement 不为空且没有启动整体移动模式（isMovingAll 为 false），则移动选中的单个元素。

如果启动了整体移动模式（isMovingAll 为 true），遍历 elements 列表，对每个元素执行平移操作。

更新 lastMousePosition 为当前鼠标位置。

(5)Form1_MouseUp(ref Element selectedElement, ref bool isMovingAll)

将 selectedElement 设置为 null，表示没有选中的元素。

将 isMovingAll 设置为 false，结束整体平移模式。

(6)ResizeAllElements(float scaleFactor)

计算所有元素和节点的几何中心点（centerX 和 centerY）。

遍历 elements 列表，调整每个元素的位置，使其相对于中心点的距离按照缩放比例缩放。

调用每个元素的 Resize(scaleFactor) 方法对其进行缩放。

同时调整每个元素的节点位置，确保节点跟随元素正确缩放。1.2.2 ConnectionManager类

2.1.2 ConnectionManager类

ConnectionManager类是一个管理电路中元素连接、断开连接以及更新电路状态的类。它负责维护电路中节点之间的连接关系，并且提供方法来进行节点的连接和断开操作。此外，它还会根据连接和断开操作更新电路的电力状态。

| 类别 | 成员名称 | 数据类型 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 属性 | Connections | List<(Node, Node)> | 存储所有节点间的连接，每个连接由两个节点组成。 |
|  | elements | List<Element> | 存储电路中的所有元素，每个元素包含多个节点。 |
|  | updateStatus | UpdateStatus | 用于更新电路状态，在连接或断开连接后实时更新电路的电力状态。 |
|  | selectedNode1 | Node | 记录第一个被选中的节点，用于建立节点连接。 |
|  | selectedNode2 | Node | 记录第二个被选中的节点，与 selectedNode1 组成一对连接节点。 |
| 构造函数 | ConnectionManager(List<Element> elements, List<(Node, Node)> Connections) | 无返回值 | 初始化 ConnectionManager 类实例，接受所有电路元素和连接列表，创建 UpdateStatus 实例。 |
| 方法 | ConnectElements(PointF clickPoint) | void | 根据用户点击位置选择节点，并将两个不同的节点连接起来。更新连接后调用 UpdateStatus 更新电路状态。 |
|  | DisconnectElements(PointF clickPoint) | void | 根据用户点击位置断开最近的连接，移除连接后调用 UpdateStatus 更新电路状态。 |
|  | DistancePointToLine(PointF point, PointF lineStart, PointF lineEnd) | float | 计算一个点到一条线段的最短距离，用于判断用户点击是否接近某条连接，从而辅助 |

(1)ConnectElements(PointF clickPoint)

用户点击一个节点时，如果是第一次点击，它会将这个节点标记为 selectedNode1。如果是第二次点击，它会将第二个节点标记为 selectedNode2。

如果两个节点不同，则在这两个节点之间建立连接，并通过 updateStatus.UpdatePowerStatus() 更新电力状态。

一旦连接完成，selectedNode1 和 selectedNode2 都会被重置为 null，等待下一次操作。

(2)DisconnectElements(PointF clickPoint)

DistancePointToLine 方法计算用户点击位置到所有连接线段的距离，并判断点击是否在距离阈值内。

找到最接近的连接后，删除该连接，并调用 updateStatus.UpdatePowerStatus() 更新电路状态。

(3)DistancePointToLine(PointF point, PointF lineStart, PointF lineEnd)

先计算线段的长度和投影比例（t）。如果 t 值在 [0, 1] 范围内，表示点在这条线段的某个位置；否则，最近的点位于线段的端点。

返回点到线段的最短距离。

2.1.3 SaveAndLoad类

SaveAndLoad 类是一个专门用于保存和加载电路状态的工具类，具有：保存功能：将电路元素及其节点和连接状态保存到文件中。支持保存不同类型的电路元素和其特定属性；加载功能：从保存的文件中加载电路元素和连接信息，重建电路结构。支持动态实例化不同类型的电路元素，并恢复其节点和连接。导出功能：支持将当前电路图导出为图片文件，用于展示或保存电路布局。

该类使得电路系统的状态可以被持久化存储，并支持导出为图片文件，方便用户保存、分享或展示设计结果。

| 类别 | 成员名称 | 数据类型 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 属性 | elements | List<Element> | 存储电路中的所有元素，用于保存和加载电路的元素状态。 |
|  | Connections | List<(Node, Node)> | 存储节点之间的连接，用于保存和加载电路的连接关系。 |
| 构造函数 | SaveAndLoad(List<Element> elements, List<(Node, Node)> Connections) | void | 初始化 SaveAndLoad 类，接收电路元素列表和连接列表，用于保存和加载操作。 |
| 方法 | SaveElements(string filePath) | void | 将当前电路中的所有元素和节点连接信息保存到指定文件路径的文件中。 |
|  | LoadElements(string filePath) | void | 从指定文件路径加载电路元素和连接信息，重建电路结构。 |
|  | ExportToImage(int width, int height, string fileName) | void | 将当前电路图导出为指定宽度、高度和文件名的图片文件（PNG、JPEG 等格式）。 |

(1) SaveElements(string filePath)

依次写入每个元素的基本属性（如位置、角度、文本大小、是否通电）和特定属性（根据元素类型）。写入每个元素的节点信息，包括节点的坐标、半径和电力状态。写入所有节点连接信息（存储为节点索引对），以便在加载时恢复连接。

(2) LoadElements(string filePath)

清空当前的 elements 和 Connections 列表。

读取文件内容，根据保存时的顺序依次恢复电路元素及其属性、节点和连接。

使用元素类型动态创建不同的元素实例（如 Switch、Bus 等）。

(3) ExportToImage(int width, int height, string fileName)

创建指定大小的 Bitmap 对象，使用 Graphics 对象绘制当前电路图。将电路图背景设置为白色，然后绘制每个元素。保存绘制完成的 Bitmap 到指定的文件路径。

2.1.4 Information类

Information 类的主要作用是提供电力系统中元件的信息查询和显示功能。通过捕获用户的点击位置，找到对应的元件，并动态获取其详细信息，展示给用户。

| 类别 | 成员名称 | 数据类型 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 属性 | elements | List<Element> | 存储所有的电力系统元件，用于查询元件信息。 |
| 构造函数 | Information(List<Element> elements) | void | 初始化 Information 类，接收电路元件列表，用于后续的信息查询操作。 |
| 方法 | ShowElementInfo(PointF clickPoint) | void | 根据用户点击的位置，显示选中元件的详细信息（如位置、属性等），以对话框的形式展示。 |
|  | GetElementInfo(Element element) | string | 获取指定元件的详细信息，包括通用属性和元件类型特定的属性，并返回格式化的字符串。 |

(1) ShowElementInfo(PointF clickPoint)

根据用户点击的位置，查找对应的电力系统元件，并显示其详细信息。

调用 GetElementInfo 方法获取元件的信息，然后通过 MessageBox 以对话框形式展示。

(2) GetElementInfo(Element element)

根据元件类型动态获取其详细信息，包括通用属性（如位置、角度、文本大小等）和特定属性（如开关状态、半径等）。

返回格式化后的信息字符串，供显示或存储使用。

2.1.5 UpdateStatus类

UpdateStatus 类是电路系统中更新通电状态的核心模块。

| 类别 | 成员名称 | 数据类型 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 属性 | elements | List<Element> | 存储电路中的所有元素（如发电机、变压器、开关等），用于管理和更新其通电状态。 |
|  | Connections | List<(Node, Node)> | 存储节点之间的连接关系，用于递归更新节点和元件的通电状态。 |
| 构造函数 | UpdateStatus(List<Element> elements, List<(Node, Node)> Connections) | void | 初始化 UpdateStatus 类，接收电路元素列表和节点连接列表，为更新电路状态提供数据支持。 |
| 方法 | UpdatePowerStatus() | void | 清除所有元件和节点的通电状态，并根据发电机的节点递归更新整个电路的通电状态。 |
|  | UpdatePowerStatusFromNode(Node node) | void | 从指定节点递归更新与之连接的所有节点和元件的通电状态，并根据连接的开关状态决定是否继续传播通电状态。 |

(1) UpdatePowerStatus()

清除所有元件和节点的通电状态，确保状态更新前没有残留。遍历所有发电机的节点，作为起始点递归更新电路中所有连接的元件和节点。防止重复更新同一个节点。

遍历 elements 列表，将每个元件的 IsPowered 设置为 false，并将其所有节点的 IsPowered 也设置为 false。

遍历所有发电机节点（通过检测元素类型是否为 Generator），对尚未通电的节点调用 UpdatePowerStatusFromNode 方法。

完成整个电路的通电状态更新。

(2) UpdatePowerStatusFromNode(Node node)

使用了递归实现深度优先搜索（DFS, Depth-First Search）。

遍历结构：对于一个节点 node，首先将该节点标记为通电（node.IsPowered = true）。

获取与该节点直接相连的其他节点，检查是否需要更新通电状态。

如果连接的节点尚未通电，则递归调用 UpdatePowerStatusFromNode，将状态传播到下一个节点。

这一过程会一直沿着连接关系深入，直到所有可能的节点都被遍历为止。

递归终止条件：如果节点已经通电（node.IsPowered 为 true），则直接返回，不会继续递归。这避免了重复访问同一节点，同时防止了可能的无限递归。

2.1.6 Socket_Clients类

Socket_Client 类是一个基础的 Socket 客户端实现，主要功能包括：启动和管理 Socket 连接、发送和接收消息、日志记录，方便调试和运行状态的实时监控、资源管理、确保客户端在退出时释放所有资源。

此类适合与服务端进行简单的通信交互，是网络应用程序的基础构建模块。

| 类别 | 成员名称 | 数据类型 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 属性 | Client | Socket | 客户端的 Socket 对象，用于与服务端进行通信 |
|  | logTextBox | RichTextBox | 用于显示日志信息的控件，用来记录客户端的运行状态和通信消息 |
|  | name | string | 客户端的名称，用于标识当前用户并发送到服务端 |
| 构造函数 | Socket_Client(RichTextBox logBox) | void | 初始化客户端对象，接受一个日志控件 RichTextBox，用于显示运行日志 |
| 方法 | StartClient() | void | 启动客户端并连接到服务端，发送注册信息，记录连接状态，并准备接收消息 |
|  | SendMessage(string message) | void | 将消息发送到服务端，并在日志中记录发送的内容 |
|  | ReceiveMessages() | void | 持续接收服务端发送的消息并记录到日志中，支持实时显示通信信息 |
|  | LogMessage(string message) | void | 将日志信息记录到日志控件（支持线程安全操作） |
|  | CloseClient() | void | 关闭客户端连接，释放 Socket 资源 |
|  | ClientForm_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e) | void | 在窗口关闭事件中调用，确保客户端连接在窗口关闭时自动断开并释放资源 |

(1) StartClient()

创建 Socket 对象，并连接到服务端（地址：127.0.0.1，端口：12345）。向服务端发送客户端名称和连接信息。记录连接成功或失败的状态到日志控件。

(2) SendMessage(string message)

检查客户端连接状态，若已连接，则将消息通过 Socket.Send 方法发送到服务端。

发送的消息格式为：客户端名称：消息内容。同时将发送的消息追加到日志控件中。

(3) ReceiveMessages()

创建缓冲区（byte[] buffer）以接收服务端的消息。将接收到的字节流转换为字符串，并追加到日志控件中显示。支持实时显示服务端的消息，适合双向通信场景。

(4) LogMessage(string message)

判断当前调用线程是否为 UI 线程：如果不是，则通过 Invoke 方法切换到 UI 线程以更新日志控件。如果是，则直接追加日志信息到控件中。确保日志控件的线程安全更新，防止跨线程操作异常。

(5) CloseClient()

检查客户端是否已连接，如果是，则调用 Socket.Shutdown 方法关闭发送和接收功能。调用 Socket.Close 方法释放资源并断开连接。确保客户端正常关闭，不会占用额外的系统资源。

(6) ClientForm_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)

确保在窗口关闭时调用 CloseClient 方法。自动断开与服务端的连接，释放相关资源，防止资源泄漏。

(7) socketToolStripMenuItem_Click

该方法用于打开 客户端窗体 (ClientForm) 和 服务端窗体 (ServerForm)，实现与服务器的网络通信功能。这是菜单项中“Socket通信”按钮的事件处理程序。

实例化服务端窗体 (ServerForm)：创建一个新的 ServerForm 实例，用于启动服务端功能。

实例化客户端窗体 (ClientForm)：创建一个新的 ClientForm 实例，同时将当前主窗体 (Form1) 作为参数传入，用于共享 Form1 的数据（如元件和连接关系）。

调用 Show() 方法分别显示服务端窗体和客户端窗体。

2.1.7 Socket_Server类

Socket_Server 类实现了一个基础的服务端通信功能，具有以下特点：

多线程监听与通信：支持多个客户端的并发连接。每个客户端的通信由独立线程处理，确保高效的并发通信能力。

实时日志记录：通过 RichTextBox 实现日志显示，支持多线程环境下的日志更新。

安全关闭资源：提供安全关闭服务端监听和客户端连接的功能，确保资源完全释放。

此类适用于简单的服务端应用程序，可与 Socket_Client 类配合使用，实现基础的网络通信功能。

| 类别 | 成员名称 | 数据类型 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 属性 | Server | TcpListener | 服务端的监听套接字，用于监听客户端的连接请求。 |
|  | listenerThread | Thread | 服务端的监听线程，用于处理客户端连接请求的线程管理。 |
|  | logTextBox | RichTextBox | 用于显示日志信息的控件，用来记录服务端的运行状态和通信消息。 |
|  | clientSocket | Socket | 用于与客户端通信的 Socket 对象。 |
| 构造函数 | Socket_Server(RichTextBox logBox) | void | 初始化服务端对象，接受一个日志控件 RichTextBox，用于显示运行日志。 |
| 方法 | StartServer() | void | 启动服务端，开始监听客户端连接请求，并启动监听线程。 |
|  | ListenForClients() | void | 循环监听客户端的连接请求，为每个客户端启动一个新的线程进行消息处理。 |
|  | HandleClient(Socket clientSocket) | void | 处理单个客户端的连接和消息收发功能，并记录通信日志。 |
|  | LogMessage(string message) | void | 将日志信息记录到日志控件（支持线程安全操作）。 |
|  | CloseServer() | void | 停止服务端监听，并释放监听资源。 |
|  | ServerForm_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e) | void | 在窗口关闭事件中调用，确保服务端在窗口关闭时自动断开并释放资源。 |

(1) StartServer()

初始化 TcpListener 对象，绑定到本地 IP 地址 127.0.0.1 和端口 12345。调用 Server.Start() 开始监听客户端连接。创建并启动监听线程 listenerThread，负责异步处理客户端连接请求。记录启动成功或失败的状态到日志控件。

(2) ListenForClients()

调用 Server.AcceptSocket() 阻塞等待客户端连接。接收到客户端连接后，记录连接成功状态到日志控件。创建一个新的线程 clientThread，调用 HandleClient 方法来处理该客户端的通信。支持多个客户端的并发连接。

(3) HandleClient(Socket clientSocket)

创建一个缓冲区（byte[] buffer）用于接收客户端发送的消息。循环监听客户端的消息，调用 Socket.Receive() 接收消息。将接收到的消息解码为字符串，并记录到日志控件中。在通信结束或异常时关闭客户端连接，并记录连接关闭状态。

(4) LogMessage(string message)

判断当前调用线程是否为 UI 线程：如果不是，则通过 Invoke 方法切换到 UI 线程以更新日志控件。如果是，则直接追加日志信息到控件中。

确保日志控件的线程安全更新，防止跨线程操作异常。

(5) CloseServer()

调用 Server.Stop() 方法停止服务端监听。释放 TcpListener 的资源，确保服务端完全关闭。

(6) ServerForm_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)

调用 CloseServer() 方法释放服务端资源。确保服务端在程序关闭时不会占用系统资源。

2.2 窗体实现

2.2.1 主窗体Form1

Form1 是项目主窗体的核心类，负责图形用户界面 (GUI) 的交互逻辑。它允许用户通过鼠标操作添加电力系统元件、编辑元件属性、查看信息，并通过菜单操作保存、加载、连接和导出元件数据。同时，Form1 集成了 Socket_Client 和 Socket_Server 功能，实现客户端-服务端的基础网络通信。

| 类别 | 成员名称 | 数据类型 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 属性 | elements | List<Element> | 存储当前窗体中所有的电力系统元件 |
|  | Connections | List<(Node, Node)> | 存储元件节点之间的连接关系 |
|  | currentAction | ActionType | 表示当前用户选择的操作类型（如添加元件、旋转、缩放等） |
|  | selectedElement | Element | 当前选中的单个元件，用于平移或编辑等操作 |
|  | lastMousePosition | PointF | 记录鼠标的最后位置，用于鼠标移动操作计算偏移量 |
|  | isMovingAll | bool | 标记是否正在整体平移所有元件 |
|  | saveAndLoad | SaveAndLoad | 保存和加载功能的工具类，用于文件读写和图片导出 |
|  | connectionManager | ConnectionManager | 管理节点连接的工具类，支持添加、删除节点连接功能 |
|  | updateStatus | UpdateStatus | 用于更新元件电路通电状态的工具类 |
|  | information | Information | 用于显示元件信息的工具类 |
|  | transfer | Transfer | 处理平移、旋转和缩放操作的工具类 |
| 构造函数 | Form1() | void | 初始化窗体和相关工具类实例，绑定菜单和鼠标事件，准备电力元件的操作功能和界面显示 |
| 方法 | 开关ToolStripMenuItem_Click | void | 设置当前操作为添加开关，并更新状态栏显示信息 |
|  | 母线ToolStripMenuItem_Click | void | 设置当前操作为添加母线，并更新状态栏显示信息 |
|  | 两相变压器ToolStripMenuItem_Click | void | 设置当前操作为添加两相变压器，并更新状态栏显示信息 |
|  | 三相变压器ToolStripMenuItem_Click | void | 设置当前操作为添加三相变压器，并更新状态栏显示信息 |
|  | 发电机ToolStripMenuItem_Click | void | 设置当前操作为添加发电机，并更新状态栏显示信息 |
|  | 旋转ToolStripMenuItem_Click | void | 设置当前操作为旋转元件，并更新状态栏显示信息 |
|  | 平移ToolStripMenuItem_Click | void | 设置当前操作为单体平移，并更新状态栏显示信息 |
|  | 放大ToolStripMenuItem_Click | void | 设置当前操作为放大元件，并更新状态栏显示信息 |
|  | 整体平移ToolStripMenuItem_Click | void | 设置当前操作为整体平移所有元件，并更新状态栏显示信息 |
|  | 删除ToolStripMenuItem_Click | void | 根据鼠标点击位置删除单个元件，并更新通电状态 |
|  | 添加连接ToolStripMenuItem_Click | void | 设置当前操作为添加节点连接，并更新状态栏显示信息。 |
|  | 保存ToolStripMenuItem_Click | void | 调用 SaveAndLoad.SaveElements 方法保存元件和连接到文件 |
|  | 打开ToolStripMenuItem_Click | void | 调用 SaveAndLoad.LoadElements 方法从文件加载元件和连接关系 |
|  | 导出为图片ToolStripMenuItem_Click | void | 调用 SaveAndLoad.ExportToImage 方法将当前画布内容导出为图片文件 |
|  | Form1_MouseClick | void | 根据鼠标点击的位置和当前操作类型执行不同的交互操作（如添加、旋转、平移、查看信息等） |
|  | OnPaint | void | 绘制所有元件、节点和连接信息，实现画布的实时显示 |
|  | socketToolStripMenuItem_Click | void | 打开服务端窗体 (ServerForm) 和客户端窗体 (ClientForm)，启动网络通信功能 |

(1) 判断当前操作

点击菜单对应空间后，currentAction将会变为对应的操作类型，以便之后操作。

(2) 元件添加功能

开关ToolStripMenuItem_Click、母线ToolStripMenuItem_Click、两相变压器ToolStripMenuItem_Click 等。

当用户在画布上点击鼠标时（Form1_MouseClick 方法），根据 currentAction 在点击位置添加新的元件对象，存入elements，并调用 Invalidate 方法刷新画布。

(3) 元件平移、旋转、缩放

Form1_MouseDown、Form1_MouseMove、Form1_MouseUp。鼠标按下时记录当前位置，并判断是否点击了某个元件（单体操作）或是否启动整体平移（isMovingAll）。

鼠标移动时，计算当前位置与最后记录位置的偏移量，调用 Transfer 类的方法更新元件的位置或角度。

鼠标释放时重置相关标志，完成操作。

(4) 元件连接

添加连接ToolStripMenuItem_Click、Form1_MouseClick。

调用 SaveAndLoad.SaveElements 方法，将 elements 和 Connections 写入文件。

打开文件时，调用 SaveAndLoad.LoadElements 方法，从文件中加载元件和连接信息，并刷新界面。

(5) 文件保存与加载

保存ToolStripMenuItem_Click、打开ToolStripMenuItem_Click。调用 SaveAndLoad.SaveElements 方法，将 elements 和 Connections 写入文件。

打开文件时，调用 SaveAndLoad.LoadElements 方法，从文件中加载元件和连接信息，并刷新界面。

(6) 元件信息显示

查看信息ToolStripMenuItem_Click。用户点击菜单选择“查看信息”后，点击画布上的元件。调用 Information.ShowElementInfo 方法，根据点击位置找到最近的元件，并弹出对话框显示其详细信息。

(7) 绘图更新

OnPaint。使用 GDI+ 绘图功能，遍历 elements 列表绘制所有元件和节点。遍历 Connections 列表，绘制节点之间的连接线。

每个元件（Element）和节点（Node）都有一个 IsPowered 属性，用于标识它是否处于通电状态。

通过遍历元件和节点的连接关系，递归地更新它们的 IsPowered 属性。如果一个元件或节点是通电的，则其连接的元件或节点也会被设置为通电。

在绘制元件时，根据 IsPowered 的状态选择不同的颜色（如红色表示通电，黑色表示未通电）。

在绘制连接时，检查组成连接的两个节点的 IsPowered 状态：如果两个节点都通电，则连接线显示为红色。如果节点未通电，则连接线显示为黑色或灰色。

2.2.2 客户端窗体ClientForm

ClientForm 类是客户端窗体，负责管理客户端的图形用户界面交互和文件操作，同时通过 Socket_Client 类实现与服务器的通信功能。

| 类别 | 成员名称 | 数据类型 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 属性 | socketClient | Socket_Client | 客户端 Socket 实例，用于与服务器通信，发送日志和操作信息。 |
|  | saveAndLoad | SaveAndLoad | 用于保存和加载元件数据到文件或从文件加载的工具类实例。 |
|  | form1Instance | Form1 | 引用主窗体 Form1 的实例，用于操作和更新电力元件的数据和显示。 |
|  | button_open | Button | 窗体上的按钮，点击后可以选择文件并加载元件数据。 |
|  | button_save | Button | 窗体上的按钮，点击后可以保存当前元件数据到文件。 |
|  | ClientTextBox | RichTextBox | 用于显示客户端日志信息的富文本框控件。 |
| 构造函数 | ClientForm(Form1 form1) | 无返回值 | 初始化窗体控件，同时实例化 Socket_Client 和 SaveAndLoad 类，接收主窗体数据并实现通信。 |
| 方法 | button_open_Click | void | 处理“打开”按钮点击事件，使用文件选择器加载元件数据，并发送日志消息到服务器。 |
|  | button_save_Click | void | 处理“保存”按钮点击事件，使用文件选择器保存当前元件数据到文件，并发送日志消息到服务器。 |
|  | LogMessage | void | 更新日志显示控件 ClientTextBox 的内容，显示客户端日志信息。 |

(1) 文件加载功能 (button_open_Click)

使用文件选择器选择一个文件并加载元件和连接数据，同时向服务器发送日志消息。

使用 OpenFileDialog 打开文件选择器，允许用户选择 .txt 文件。

调用 saveAndLoad.LoadElements 方法加载文件中的数据到 form1Instance 的 elements 和 Connections 列表。

调用 socketClient.SendMessage 方法发送日志消息（文件加载成功）。

调用 form1Instance.Invalidate 方法刷新主窗体显示。

(2) 文件保存功能 (button_save_Click)

使用文件选择器保存当前元件和连接数据到文件，同时向服务器发送日志消息。

用 SaveFileDialog 打开文件保存对话框，允许用户选择保存的文件名。

调用 saveAndLoad.SaveElements 方法将当前元件和连接数据保存到文件中。

调用 socketClient.SendMessage 方法发送日志消息（文件保存成功）。

(3) 日志显示功能 (LogMessage)

更新日志文本框 ClientTextBox 的内容，显示操作日志和消息。

如果需要跨线程更新控件内容，使用 Invoke 方法将操作切换到 UI 线程。

直接向 ClientTextBox 追加消息内容，并换行显示。

3 系统的实现及使用说明

| 添加元件：点击菜单的“元件”—对应元件名称，即可进入添加元件状态，在画布左键点击后即可添加元件。 |  |
| --- | --- |
| 删除：删除所有：点击后清空画布； 删除：点击单个元件后删除。 |  |
| 旋转：点击对应元件顺时针旋转90度。 |  |
| 放大与缩小：整体放大/缩小：放大/缩小所有元件；单体放大/缩小：放大/缩小点击的元件。 |  |
| 平移：平移所有：鼠标按下后滑动的路径为平移路径；平移：鼠标按下后若在一个元件内部，则按鼠标移动路径移动。 |  |
| 添加/删除连接：点击两个节点实现连线；在线段四周点击实现删除连线。 |  |
| 开闭开关：点击对应开关，打开或关闭开关 |  |
| 查看信息：点击对应元件查看基本信息。 |  |
| 保存：将当前页面保存为txt文档。 |  |
| 打开：打开保存的txt文件。 |  |
| 导出为图片：将当前页面保存为PNG图片。 |  |
| Socket：打开Socket服务端和客户端，多次点击打开多个客户端。 |  |
| 客户端：打开、保存：打开与保存文件，功能和Form1的相同。 |  |

三、综合实验总结

1 知识积累

Socket通信：实现了客户端与服务端的基础通信功能，掌握了 Socket 的使用方法，包括建立连接、消息发送与接收，以及日志管理等内容。

电力系统模拟：通过元件的绘制、连接、保存与加载等功能，深入了解了电力系统中元件的基本逻辑与交互实现方法。

面向对象设计：实践了面向对象编程的设计思想，通过类的封装、继承和多态构建了一个功能完善、扩展性强的系统。

UI 交互设计： 使用 Windows Forms 实现了友好的图形用户界面，完成了窗体之间的数据交互和逻辑调用。

文件操作：实现了对系统状态的保存和加载功能，包括文本文件的读写和图片的导出。

递归算法与图的处理： 通过通电状态更新逻辑，强化了对深度优先搜索（DFS）在实际应用中的理解和使用。

完整地设计了模块化功能结构，通过工具类（如 SaveAndLoad、UpdateStatus）与界面逻辑解耦，提升了代码的可读性和维护性。

学会了通过小模块调试和测试，逐步构建完整功能。

2 重点、难点

递归逻辑与电路通电状态更新： 在实现电路通电着色功能时，重点在于递归地更新节点与元件的 IsPowered 状态，同时避免重复计算。需要通过深度优先搜索遍历所有节点和元件，同时需要避免重复访问。开关元件的处理需特别注意其开启/关闭状态，确保通电逻辑的准确性。

Socket 通信与多线程： 使用 TcpListener 和 Socket 处理客户端与服务端通信时，正确管理多线程处理逻辑，确保每个连接的线程独立运行。在多线程环境下，同时处理多客户端的连接，必须确保数据的同步性。在更新日志控件时，正确切换到 UI 线程（使用 Invoke）以避免跨线程异常。

3 亮点

模块化设计：系统中各模块（如 SaveAndLoad、ConnectionManager、UpdateStatus 等）设计清晰，职责分明，功能实现相互独立。这种模块化设计提升了代码的复用性，方便后续扩展和维护。

日志反馈： 在客户端和服务端均提供了实时的日志显示功能，让用户能够清楚了解操作结果（如文件加载、连接状态）。

界面操作直观： 通过菜单栏和鼠标操作，实现了旋转、平移、连接等功能，用户体验良好。

递归算法的应用：在通电着色功能中，通过深度优先搜索算法，成功实现了对电路中元件状态的更新，处理复杂的节点与元件连接关系，确保逻辑的正确性。优化了递归调用，避免了重复计算，提升了算法效率。

Socket 通信的实现：服务端支持多客户端连接，通过线程独立处理每个客户端，确保系统运行稳定。在客户端，实现了操作日志与服务器同步，便于后续问题追踪与系统监控。

四、参考文献

[1] wimform c#保存文件，选择文件，读取文件内容https://blog.csdn.net/m0_56812169/article/details/143659033

[2] [C# Socket] 入门级 客户端与服务端从0零开始写https://www.bilibili.com/video/BV1MN4y1R7R1?vd_source=14094bf5f66c3732d9e5631f817894a5

附录

1 调试记录

1.1 通电状态未正确更新

现象：开关处于关闭状态，但连接到开关的节点却被错误标记为通电。通电着色功能显示错误，未反映真实电路状态。

触发条件：打开程序，创建一个发电机和一个开关，将发电机和开关的节点连接，关闭开关后，节点依然显示通电状态。

原因分析：通过分析 UpdateStatus.UpdatePowerStatusFromNode 方法发现，通电状态更新递归中，未正确判断开关的 IsOpen 状态。

即使开关关闭，递归仍然错误地将连接的节点标记为通电。

解决方案：修改 UpdatePowerStatusFromNode 方法中的逻辑：

在递归更新节点状态时，添加判断：仅当开关处于打开状态时，递归更新连接节点的状态。

修改后的代码片段：

if (connectedElement is Switch sw && sw.IsOpen) // 检查开关是否打开 { UpdatePowerStatusFromNode(otherNode); // 递归更新连接的节点 }

调试过程记录：

第一次调试：输出节点的通电状态，发现递归未正确终止。

第二次调试：检查连接逻辑，发现未对开关状态进行检查。

第三次调试：添加开关状态的判断逻辑，问题解决。

1.2 节点的通电状态未正确更新

当连接两个节点后，其中一个节点的通电状态未正确更新，导致通电着色不准确。在特定情况下，连接线的颜色未反映真实的电路状态（通电的连接线未变红）。

触发条件：创建一个发电机元件和一个开关元件。将发电机的节点与开关的节点连接。

打开开关，观察连接线和节点的通电状态。通电状态未传播到开关的节点，连接线未着色。

原因分析：检查 ConnectionManager.ConnectElements(PointF clickPoint) 方法，确认节点成功连接，连接关系已被正确添加到 Connections 列表。

检查 UpdateStatus.UpdatePowerStatus() 方法，确认发电机节点的通电状态正确更新。

在 UpdateStatus.UpdatePowerStatusFromNode() 方法中，递归更新节点状态时，未正确处理连接关系。

具体问题是未将新添加的连接关系纳入通电状态传播的逻辑，导致通电状态未向新连接的节点扩展。

在 Form1.Paint 方法中，连接线的绘制逻辑未读取节点的最新通电状态。

即使节点通电状态正确更新，连接线的状态显示仍保持初始值。

解决方案：

修复状态更新逻辑：在 UpdateStatus.UpdatePowerStatusFromNode() 方法中，确保新添加的连接关系能够参与递归更新。

foreach (var connection in Connections) { Node otherNode = null; if (connection.Item1 == node) { otherNode = connection.Item2; } else if (connection.Item2 == node) { otherNode = connection.Item1; } if (otherNode != null && !otherNode.IsPowered) { UpdatePowerStatusFromNode(otherNode); } }

修改 Form1.Paint 方法的绘制逻辑，根据节点的 IsPowered 属性动态设置线条颜色。

foreach (var connection in Connections) { var node1 = connection.Item1; var node2 = connection.Item2; Pen pen = (node1.IsPowered && node2.IsPowered) ? Pens.Red : Pens.Black; g.DrawLine(pen, node1.X, node1.Y, node2.X, node2.Y); }

调试过程记录：

第一次调试：在 ConnectElements 方法中添加日志，确认新连接关系成功添加到 Connections 列表。结果显示连接关系正确添加，但状态更新未触发。

第二次调试：在 UpdatePowerStatusFromNode 方法中添加日志，跟踪递归调用路径。发现问题发生在递归未正确处理新连接的节点，导致通电状态更新中断。

第三次调试：修改 UpdatePowerStatusFromNode 方法，增加对新连接节点的处理逻辑。问题部分解决，通电状态更新正确，但连接线颜色仍未更新。

第四次调试：在 Form1.Paint 方法中添加日志，确认绘制连接线时未正确读取节点状态。修改绘制逻辑后，连接线颜色正常显示。