| ▲●综合电子信息系统 教 案 目的要求：了解指挥控制系统、预警系统、导航系统等电子信息系统的内涵和发展历程，熟悉综合电子信息系统的基本原理和军事应用，激发学习高科技的积极性。 主要内容：一、指挥控制系统 二、预警系统 三、导航系统 教学重点：综合电子信息系统内涵与军事应用 教学时间：2课时（本教案按2课时设计，任课老师可灵活掌握） 军事高技术概述 ▲综合电子信息系统，由信息获取、信息传输、信息处理、信息管理、信息应用等部分组成，是用于保障军队作战和日常活动的电子信息系统。 典型的综合电子信息系统有：指挥控制系统、预警系统、导航系统等。 ▲一、指挥控制系统 ▲（一）概念与发展历程 指挥控制系统是指对作战人员和武器系统实施指挥和控制的信息系统。指挥控制系统综合运用以计算机技术为核心的信息技术，以保障各级指挥机构对所属部队及武器平台实施科学、高效的指挥控制为目的，实现作战信息从获取、传输、处理到利用的自动化。 ▲按层次，分为战略级指挥控制系统、战役级指挥控制系统和战术级指挥控制系统；按军兵种，分为陆军指挥控制系统、海军指挥控制系统、空军指挥控制系统、火箭军指挥控制系统等 ●我们每个生物体都可以看作一个系统，比如说我们人类，我们的眼睛、耳朵、鼻子等感觉器官可以为我们收集信息，而后通过神经传递至我们的大脑，大脑经过处理信息后做出判断和决定，再依靠神经系统控制肌肉做出动作。 ●人类集成一个社会群体之后也可以看作一个系统，有的人负责收集信息，有的人负责传递信息，有的人负责处理信息，有的人负责做出决断，有的人负责实施行动。 ●在战争中，人们构成的武装集团同样需要利用一整套信息流程来组织实施作战。并且，随着人类的进步和科学技术的发展，在战争中指挥员所辖的部队数量越来越大、专业兵种越来越多、分布范围越来越广，信息的流转难度也随之增加，指挥员为了消除阻力，提高对信息流转的控制能力，就需要不断更新手段和方式。 ●从农业时代的令旗、号角、锣鼓、烟火，到工业时代的电报、电话、信号弹、望远镜，都在反映着这种变化。 ●同样到了信息时代，指挥自动化系统便应运而生。对此：中国军队称之为指挥信息系统，美军则称之为C4ISR系统。 ●随着有线及无线通信等指挥手段的广泛使用，使得指挥员对战场的远程控制成为可能，出现了指挥控制的概念。到了信息时代，指挥控制系统便应运而生，中国军队称之为指挥信息系统，美军则称之为C4ISR系统。 ▲（二）基本原理 ●指挥控制系统的实质就是在军事行动中为各种信息的流转和使用提供自动化、智能化的服务，是信息时代理所当然的产物。指挥控制系统通常主要由信息获取分系统、信息传输分系统、信息处理分系统、指挥控制分系统等组成。 ●信息获取分系统：主要装备有各种侦察设备，如光学侦察设备、电子侦察设备等，像常见的侦察飞机、侦察卫星、以及各种雷达等等，都可以作为该分系统的终端设备。它是指挥控制系统的“耳目”。其基本功能是借助配备的上述装备，全面获取外界信息，并对获取的信息进行传感器层的信息处理。其作用就是全面了解作战地区的地理环境、地形特点、气象状况等信息，实时掌握敌友兵力部署及武器装备配置情况及其动向。 ●信息传输分系统：主要由专用电子计算机控制的若干自动化交换中心以及若干固定或机动的野战通信枢纽组成，或者说由各种有线和无线的通信设备组成。它是指挥控制系统的“神经脉络”。其基本功能是运用适当的通信装备，实现系统中各分系统、各组成单元间的信息交换与传输。它的作用就是要迅速、准确、保密和不间断地在各分系统之间传输各种信息。 ●信息处理分系统：主要设备是各种电子计算机，要求容量大、功能多、速度快，具有性能良好的系统软件和应用软件，并形成计算机网络。它是指挥控制系统的“大脑”。其基本功能就是对收集到的信息或情报进行加工处理。其作用主要是为指挥员和指挥机关提供指挥作战使用的有用信息。 ●指挥控制分系统：主要设备有处理平台、通信设备、信息显示设备、应用软件和数据库等。其基本功能是通过计算、推理、模拟、仿真等手段辅助指挥人员制定作战方案和保障预案，并下达指令、对部队行动实施控制等等。它的作用就是实现作战信息处理、分发的自动化和决策方法的科学化，以保障指挥员对部队的高效指挥。 ▲（三）军事应用 ●如果说机械化战争是“以大吃小”的话，那么信息化战争更多地表现为“以快吃慢”。 ●美国人约翰•博伊德提出了OODA环，由“观察-判断-决策-行动”构成的循环，在作战中谁的循环更快，谁就能占得先机。所以在作战中，总是想方设法加快己方的循环过程，而延长敌方的循环时间。指挥控制系统在缩短OODA循环中发挥着巨大的作用，它可以使部队作战“更快、更强、更智能”。因此，熟练运用指挥控制系统是作战指挥人员的一项重要工作，可以帮助我们赢得对敌作战时的“信息优势、决策优势、行动优势”。 ●指挥控制系统在作战中的运用，主要包括辅助掌握情况、辅助作战决策、辅助控制协调等三个方面。 辅助掌握情况是指挥控制系统作战运用的首要内容。它主要利用的是指挥控制系统多源化的信息获取能力、快速的信息融合能力和按需的信息分发能力，形成各指挥要素对战场态势的一致理解。 辅助作战决策主要利用系统的海量信息存储功能、并行联合作业功能、智能化辅助决策功能，综合分析敌情、我情、战场环境，为筹划作战提供量化分析、作战计算、计划生成、作战仿真、战场态势生成等，从而提高指挥员和参谋人员的工作效率。 辅助控制协调主要是充分发挥系统在掌握情况、督导行动、评估效果、调整行动等方面所具有的快捷、准确、高效等特点，为指挥员及其指挥机关组织指挥作战、督导部队夺取胜利提供手段支撑。 ▲二、预警系统 ▲（一）概念与发展历程 ▲预警系统是指综合多种侦察设备、设施、手段，分析查明敌实施突袭的企图、征候、动向等情况后做出预先警报的信息系统。按照不同的预警级别，可以分为战略预警系统、战役预警系统、战术预警系统。从战略级到战术级，预警系统的作用跨越了平时、战时，涵盖了战场内外。战略预警系统的工作在和平时期也从未间断，预警的范围也常常在“战区”之外；而战役战术预警系统一般聚焦于战场，其行为属于作战预警的范畴。 预警系统随着电子信息技术的发展而产生。早期的预警系统主要依托于频率相对较低、波长较长的地面远程警戒雷达，由人工分析识别雷达截获的信号，做出威胁分析判断，而后进行告警。后来，空基、天基平台陆续加入预警行列，预警机、预警卫星等装备的出现，不仅弥补了地面预警平台受地球曲率影响存在盲区的缺陷，并且极大地拓展了预警探测范围。 ▲（二）基本原理 ●预警系统一般由侦察探测分系统、数据分析分系统、告警分系统构成。 ▲侦察探测分系统用于发现疑似威胁目标，是预警系统的最前端，也是预警系统的主体。由于雷达具有探测距离远、测定目标速度快、精度高、能全天候使用等优势，因而在现代侦察探测分系统中，仍然是一种最基础、最重要的探测设备。 ●现代既有地面上体量巨大的相控阵警戒雷达，又有大型预警机将雷达升空获得良好视野，并且雷达组网技术能够大大提高探测精度、抗干扰能力、抗摧毁能力、超低空探测能力、反隐身能力以及目标识别能力。此外，侦察探测分系统还包括红外、激光、声呐等多种探测手段。例如，红外预警卫星可以探测发现火箭发射所喷射的尾焰或爆炸产生的热源；●海底的声呐阵列可以探测发现通过的潜艇。侦察探测分系统探测发现目标后，将目标数据信息提交数据分析分系统。 ▲数据分析分系统在获取信息后，需要对其进行初步的分析处理，即进行信息融合。信息融合的主要目的是对多个渠道获取的多个信息进行检测、关联、归纳、综合等处理，在这个过程中融合、去掉冗余信息和奇异信息，剔除信息中的干扰和噪声，提高信息的准确性和可信度，使得预警系统能够更好地理解和利用信息，以便分析确定真正的威胁目标，以及能够判断威胁目标的性质并按照威胁程度排序。 ▲●告警分系统负责向相关人员或设备设施提供声、光、电等形式的警示信息。 ▲（三）军事应用 ▲●1.预警机 预警机在军事上的重要性，在近几场局部战争中得到充分体现，预警机已经成为空、海军中不可或缺的空中预警系统。 ▲●2.天基雷达 天基雷达用卫星作为雷达的搭载平台，被称为“太空之眼”。天基雷达居高临下，能超越国界的限制，监视地球表面的大部分地区而不会引起侵犯领空的争议；天基雷达发射无线电波，以太阳能为能量来源，不仅能够不分昼夜24小时地工作，而且可以穿透云、雾、雨、雪实施侦察监视，因此能够全天时、全天候地工作，而不受天候和时间的限制。 ▲●3.大型相控阵雷达 大型相控阵雷达是一种覆盖距离远、分辨率高、跟踪目标多的多功能预警探测系统，它可用于对各类空间卫星、航天飞行器、战略弹道导弹的监视、跟踪、识别，可获取卫星轨道和导弹弹道数据，对空间飞行器进行精确探测和跟踪，实时监视和侦察飞行器、空基武器变化状态，进而进行分类，是太空监视、导弹预警、反导袭击的重要预警系统。 ▲三、导航系统 ▲（一）概念与发展历程 ▲导航是指引导陆地、海洋、空中和空间载体从一地向另一地运动的活动及其技术的统称。包括天文导航、惯性导航、无线电导航、卫星导航、重力导航、地磁导航等。通常通过测定载体的位置和速度相关信息实现。 ●卫星导航系统是目前应用最为广泛的导航系统，它是以人造卫星为导航台的无线电导航系统，由导航卫星、地面时、用户终端设备组成，为陆地、海洋、空中和空间载体提供导航、定位和授时服务的应基无线电导航系统。如中国的北斗系统（BD）、美国的全球定位系统（GPS）、俄罗斯的格洛纳斯系统（GLONASS）、欧洲的伽利略系统（GALILEO）。 ▲（二）基本原理 ●目前国际上四大卫星导航系统：GPS , Glonass , Galileo和北斗二号，它们的定位原理都是相同的，均是采用三球交会的几何原理实现.定位，三球交会定位原理如图所示，具体流程如下： ▲（1）用户分别测量出自身到三颗卫星的距离r1,r2,r3； ▲（2）卫星的位置精确已知，通过电文播发给用户； ▲（3）以卫星1为球心、以距离r1为半径画第一个球面，将和以卫星2为球心、以距离r2为半径画的第二个球面交于圆弧1； ▲●设用户的位置为(Rx,Ry,Rz)，已知三个卫星的位置坐标为（Sx1,Sy1,Sz1），（Sx2,Sy2,Sz2），（Sx3,Sy3,Sz3），从数学上说是3个方程解3个未知数，具体定位解算方程如图所示。现在我们来看看用户到卫星的距离r1,r2,r3等如何得到。 ▲单向测距： ▲（1）卫星不断播发导航信号。导航信号格式是经过精心设计，信号中包含精确的时标，标记信号离开卫星时的精确时间； （2）用户在t2时刻接收到卫星信号，通过时标测量出该信号是由卫星在t1时刻播发的； （3）假设卫星和用户的时钟都精确无误，则t2-t1反映的就是卫星信号在空问传播的时间。那么它们之间的距离就是（t2-t1）*c ▲在实际中，用户接收机一般不可能采用高精度原子钟，如果采用精度较差的时钟，时间误差大，也不可能与系统时准确同步。因此，由它计算出的卫星信号在空间的传播时间是不准确的，由此计算出的用户与卫星之间的距离也不准确。 这种以用户不准确的时钟为基准测出的距离称作伪距（PR），多引入了一个钟差未知数（△t） 多了一个未知数怎么办？解决措施是通过增加1颗卫星的观测量，多列一个方程，利用4个方程解4个未知数，●相应地定位解算方程如下所示： 大家可以看到解上述方程时，也就解出了用户机的钟差△t；也就是说，用户机在定位同时，完成了对本地时间的精确校准，从而具备了授时功能。 ▲（三）军事应用 ▲1.定位服务 卫星导航手持机可用于徒步行进的单兵和分队。导航手持机体积小、重量轻、操作简.单、携带方便，装备步兵使用后，不受地理和气候条件的影响，随时快速确定自己的精确位置，便于迅速准确地到达目的地。卫星导航终端设备也可以安装于战车、军舰、战机之上，为其提供准确的位置服务。 ▲2.制导服务 卫星导航系统还可以用于导弹的精确制导，众多制导武器都结合卫星制导方式来修正惯导的误差积累。 ▲3.授时服务 没有统一的时间，就不可能实现.真正意义上的联合作战。作战指挥、信息融合、战场感知、精确打击都要求有统一的时间参考。卫星导航系统以其高精度、全天时、全天候、大范围、低成本的特点，已经成为当今标准时间频率信号传递的最主要手段。 ▲思考题： 1、什么是电子信息系统? 2、电子信息系统在军事领域有哪些应用? 3、电子信息系统如何改变现代战争的面貌? | ▲●标题 ▲字幕 ▲字幕 ▲字幕 ▲字幕 ▲字幕 ●图片：人体系统 ●图片：原始人类社会分工 ●图片：作战指挥系统示意图 ●图片：信号传递变化 ●图片：指挥信息系统示意图 ●图示：C4ISR系统 ▲字幕 ●图示：指挥控制系统组成示意 ●图片：信息获取分系统示意图 ●图片：信息传输分系统示意图 ●图片：信息处理分系统示意图 ●图片：指挥控制分系统示意图 ▲字幕 ●图片：“以大吃小” “以快吃慢” ●图片：OODA环 ●图片：3 个步骤 ▲字幕 ▲字幕 ▲字幕 ▲字幕 ●图示：预警系统分类 ▲字幕 ●图片：预警雷达 ●图片：声呐示意 ▲字幕 ▲●字幕、图片：雷达告警基本组成 ▲字幕 ▲●字幕、图片：E-3A、空警2000 ▲●字幕、图片：天基雷达 ▲●字幕、图片：大型相控阵雷达 ▲字幕 ▲字幕 ▲字幕 ●图片：三大导航系统 ▲字幕 ●图片：三球交会定位 ▲●字幕、图片：定位方程 ▲字幕 ▲字幕 ▲字幕 ●图片：定位方程 ▲字幕 ▲字幕 ▲字幕 ▲字幕 |
| --- | --- |